HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ BIKE GP

vázra szerelhető, konzolos gyermeküléshez:

A gyerekülés használata előtt figyelmesen olvassák el az utasításokat. Gondosan őrizzék a későbbi tanulmányozás céljából. Ha a gyermekülést eladja, ezt az utasítást adja át a vevőnek.

A gyermekülés használata előtt, tájékozódjon azon ország közlekedési rendjéről és szabályairól, ahol azt használni szeretné.

SZABÁLYOS HASZNÁLAT:

Ezt a kerékpáros gyermekülést olyan gyermekek, kerékpáron történő szállítására fejlesztették ki, akiknek a testsúlya 9 kg és 22kg közé esik (általában a 9 hónaposnál idősebb és a 6 évesnél fiatalabb korú gyermekek).

A gyermeknek önállóan kell tudnia ülni az ülésben, egyenes tartással.

A gyermekülés 26” és 28” colos kerékméretű kerékpárokra szerelhető fel.

NE HASZNÁLD ezt a gyermekülést elektromos kerékpáron és tandemkerékpáron!

Ez a gyermekülés csak a kerékpárt hajtó személy háta mögé szerelhető, a rajzos szerelési útmutatónak megfelelően. Bármilyen más felszerelés és rögzítés TILOS!

FONTOS TANÁCSOK A KÜLÜNBÖZŐ KERÉKPÁRTÍPUSOKRA:

Ez a gyermekülés csak kör-keresztmetszetű, és 26-33mm átmérőjű vázzal rendelkező kerékpárokra szerelhető fel. Nem szerelhető fel ovális keresztmetszetű vázakra, vagy a fent megadottól eltérő átmérőjű vázakra sem. Nem szerelhető fel ez a gyermekülés abban az esetben sem, ha a kerékpár 14 cm-nél szélesebb csomagtartóval rendelkezik. Ilyen esetben a gyermekülés felszerelése előtt cserélje le a csomagtartót egy keskenyebb típusra.  Bármilyen kétség felmerülése esetén lépjen kapcsolatba a kerékpár gyártójával.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

FIGYELEM: A következő figyelmeztetések be nem tartása sérüléseket és halálos veszélyt jelenthet gyermeke számára.

FIGYELEM:

A teljes súlya a kerékpárosnak, a gyermeknek és a gyermekülésnek összesen sem haladhatja meg a kerékpár maximális terhelhetőségét! Ne terhelje a gyermekülést 22 kg-nál nagyobb súllyal, mert a rögzítő elemek törését okozhatja. 120 cm-nél magasabb gyermek nem szállítható a gyermekülésben. Rendszeresen ellenőrizze gyermeke súlygyarapodását és növekedését!

Egy németországi előírás szerint, 7 évesnél idősebb gyermeket, csak 16 évesnél idősebb felnőtt szállíthat. Ellenőrizze a helyi előírásokat, szabályokat abban az országban, ahol a gyermekülést használni akarja!

Csak akkor helyezze a gyermeket a gyermekülésbe, ha már önállóan, erőfeszítés nélkül tud ülni. ( általában 9 hónapos kor fölött és/vagy ha már elérte a 9 kg testtömeget).

FIGYELEM: Soha ne kerékpározzon sisak nélkül, és ha gyermeket szállít, Ő is viseljen sisakot. Baleset esetén életmentő lehet!

A kerékpárnak alkalmasnak kell lennie, hogy felszerelhető legyen rá a gyermekülés. Ha nem biztos ebben, akkor nézzen utána a kerékpár használati útmutatójában, vagy kérje ki a kerékpár értékesítőjének véleményét.

Ne terhelje a gyermekülést plusz súlyokkal. Se felszerelést, se gyermekruhákat, kiegészítőket ne szállítson a gyermekén kívül az ülésben. Ezeket a csomagokat szállítsa inkább kerékpáros táskában, első csomagtartón, vagy hátizsákban.

FIGYELMEZTETÉS: Ha gyermekkel vagy csomaggal terheli a kerékpárt, annak menettulajdonságai jelentősen megváltoznak. Eltolódik a jármű súlypontja, a féktávolság jelentősen megnő. Kérjük, vegye figyelembe ezt a közlekedés során.

FIGYELEM: A gyermekülésen mindennemű műszaki változtatás, átalakítás TILOS! Bármilyen baleset, vagy az ülésen esett sérülést követően vizsgáltassa meg a gyermekülést annak forgalmazójával, hogy a sérült alkatrészek cseréjét elvégezhesse.

FIGYELEM: Előzze meg azokat a sérüléseket, amiket gyermekének a kerékpár mozgó, vagy éles alkatrészei okozhatnak! Ilyenek lehetnek a nyeregrugók vagy a fékek amik becsíphetik gyermeke kezét. Takarja le a külső nyeregrugókat! Védje meg gyermekét a hegyes fékhuzal-végektől is! A gyermekülést úgy fejlesztették ki, hogy védi a gyermek lábát attól, hogy a hátsó kerék küllői közé kerülhessen. Növelheti azonban a biztonságot, ha keréktakaró lemezt is felszerel a gyerekülés alá.

FIGYELEM: Ha a gyermekülés nincs megfelelő módon rögzítve a kerékpárra, életveszélybe sodorhatja gyermekét! Szerelje le a gyermekülést minden esetben a kerékpárról, mielőtt a kerékpárt az autó tetején, vagy hátsó rögzítésű autós adapteren szállítaná! A menetszél megrongálhatja, vagy letörheti az ülést a kerékpárról.

Minden használat előtt:

Legyen körültekintő a gyermeket érő időjárási hatásokkal szemben, (szél, hőmérséklet, csapadék) mert a gyermek a kerékpárossal ellentétben nem mozog. Védje a gyermeket arra alkalmas felszereléssel, ruházattal. Győződjön meg róla, hogy a gyermek ruházata ne legyen bő, ne legyenek rajta lógó, lobogó részek. Ezek menet közben a kerékpár küllői közé, vagy a terep akadályaiba (fák, bokrok, korlátok stb.) akadhatnak, ami további sérülésekhez vezethet.

Ellenőrizze a gyermekülés rögzítő adapterét! Ennek stabilan és biztonságosan kell rögzítenie az ülést a megfelelő pozícióban. Ellenőrizze az ülés felfelé történő megmozgatásával. Győződjön meg arról, hogy a felszerelt gyermekülés nem akadályozza a fékek működését és hogy a kerékpár mozgó alkatrészei, a pedálok és a hátsó kerék nem  „érnek bele” a gyermekülésbe.

FIGYELEM: Életveszélyes a gyermek számára, ha a biztonsági övet nem használják!

Mindig kösse be és csatolja be a gyermeket a biztonsági öv segítségével, még egészen rövid távolságra történő szállítás esetén is! A biztonsági övnek kényelmesen kell illeszkednie a gyermek testéhez, de a válla nem csúszhat ki az övből! Tilos az öveket úgy beállítani, hogy menet közben bármibe beleakadhassanak. Minden esetre tartsa bekapcsolva az öveket akkor is ha üres az ülés! Kapcsolja be a lábrögzítő pántot is gyermeke lábának védelmében, minden esetben, megfelelően szorosan.

FIGYELEM: A gyermekülés és a benne lévő párnázat felforrósodhat, ha hosszabb ideig ki van téve a napsugárzásnak. Mielőtt gyermekét az ülésbe helyezi, győződjön meg róla, hogy az ülés alkatrészei nem forrósodtak-e fel túlságosan!

FIGYELEM: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket, a letámasztott kerékpáron, akkor sem ha a kerékpár helyzete stabilnak tűnik! A kerékpárt mindig tartania, felügyelnie kell a kerékpárosnak, ameddig a gyermek az ülésben tartózkodik!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

CSOMAGOLÁSI SZETT:

Kép: A

° Gyermekülés az övekkel és a lábrögzítő szettel.

° Ülést tartó acélkonzol

° Konzolt tartó blokk

Kép: B

° 6 csavar és 6 önzáró anya

° Két különböző méretű műanyag betét

Alkatrészek megnevezése:

1 Felső övbefűző nyílások (2 különböző magassághoz)

2 Biztonsági öv a gyermek számára

3 Övcsat

4 Ülést tartó acél konzol

5 Lábrögzítő pánt

6 Lábtartó rögzítő csap

7 Lábtartó

8 Konzolt tartó blokk

9 Piros biztonsági dokkoló gomb

10 Csavarok az ülés rögzítéséhez

11 Csavarok a konzolt tartó blokkhoz

12 Önzáró anyák a 10 és 11 csavarokhoz

13 Műanyag betétek különböző átmérőjű nyeregcsövekhez

A GYERMEKÜLÉS FELSZERELÉSE:

FIGYELEM: Tartsa be a biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a sérüléseket, és károkat, amelyek a hibás felszerelésből adódhatnak! Ne használja a gyermekülést, ha az sérült, vagy hiányos! Ellenőrizze minden szükséges alkatrész meglétét a szerelés megkezdése előtt! A szerelést csak a leírás alapján, a megfelelő sorrendben végezze, ne hagyjon ki és ne veszítse el az apró alkatrészeket sem. A hiányzó anyát csak önzáró anyával pótolja a biztonság érdekében.

Kép: C Illessze és rögzítse a gyermekülést az acél tartókonzolhoz az M6x25 csavarokkal (Lásd a B kép 10. alkatrészét) és két önzáró anyával (lásd B kép 12. alkatrész). Használja a hátsó furatokat a csavarok számára a gyermekülésen és a konzolon.

Kép: E  Amikor felszereli a gyermekülést a csomagtartóra, fordítson figyelmet arra, hogy az ülés oldalán nyíllal jelölt vonal maximum 10 cm-re kerülhessen a hátsó tengelyből húzott függőlegestől. Ha nem biztos ebben, vegye fel a kapcsolatot a kerékpár kereskedővel! A felszerelés során ügyeljen arra, hogy a gyermekülés ülőfelülete ne lejtsen előre, megakadályozva ezzel a gyermek kicsúszását. Ajánlott az ülést úgy beállítani, hogy az ülőfelület és a háttámla enyhén hátrafelé lejtsen.

FIGYELEM: Jelen előírások be nem tartása, közvetlen életveszélyt jelenthet gyermeke számára!

Kép: D   Illessze a konzolt tartó blokkot (lásd A kép 8. alkatrész), a négy  imbusz fejű M6x40-es csavar és önzáró anyák segítségével (lásd B kép 11. és 12. alkatrész) a kerékpárvázra az ábrák szerint. Válassza ki a megfelelő műanyagbetétet (lásd B kép 13. alkatrész) és helyezze a konzolt tartó blokk belsejébe a kerékpárváz köré. Csak annyira húzza meg a csavarokat, hogy a konzolt tartó blokk még mozgatható maradjon a váz körül.

Nyomja az ülést tartó acélkonzol lábait a konzolt tartó blokk furataiba, a sárga nyilaknak megfelelően. (lásd a középen lévő ábrát) Nyomja meg közben a piros biztonsági gombot (középső kép 9. alkatrész) és győződjön meg arról hogy az ülés a reteszelt pozícióba került. Ezt az jelzi, hogy a piros gombot elengedve, az visszaugrik az eredeti helyzetébe, a konzol pedig bekattan a megfelelő pozícióba. Állítsa be a gyermekülést a kerékpár hosszanti tengelyéhez középre és a megfelelő magasságba. Az ülésnek szabadon kell rugóznia, akkor sem érhet hozzá az alatta lévő csomagtartóhoz, ha a kerékpárral úthibákon, kátyúkon hajtunk keresztül. Rögzítse végleges helyzetében a konzolt tartó blokkot a csavarok meghúzásával. Ajánlott meghúzási nyomaték: 2-2,5 Nm. Ne szakítsa meg a menetet a csavarokon! A  gyermekülés rögzítését ajánlott minden használat előtt ellenőrizni, szükség esetén a csavarokat meghúzni!

FIGYELEM: Az üléshez adott biztonsági felszerelések legyenek mindig bekapcsolva!

A GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATA:

Kép: F  Ültesse a gyermeket a gyermekülésbe és ellenőrizze a biztonsági öv (4) magasságát és hosszát. Kisebb gyermek számára válassza az alacsonyabban lévő nyílásokat, míg magasabb gyermeknél a felső nyílásokat (nézze meg az F ábrát). Állítsa be az öv megfelelő hosszát,  -  ha szükséges egy másik nyílásba fűzést követően – a gyermekülés hátoldalán található csat segítségével.

Kép: G   Kapcsolja össze a biztonsági övet ( Kép: A (4) alkatrész). Közelítse és tolja össze a csat felső és alsó részét kattanásig. Ellenőrizze, hogy összekapcsolódott-e az öv.

A csat nyitása: Nyomja meg kétoldalt a füleket és középen a kerek gombot a csaton, közben húzza szét az alsó és felső csatrészt.

FIGYELEM: A lábtartó beállítása előtt ültesse a gyermeket egyenes háttal és középre az ülésbe.

Kép: H  Forgassa a lábtartó rögzítő csapot lefelé, oly módon (lásd kép: B, (6) alkatrész), hogy a szárnya párhuzamosan álljon a ferde nyílásokkal (lásd a H1 képet). Húzza ki a lábtartó rögzítő csapot az ülésből (lásd H1 kép 2. pozíció). Állítsa be a lábtartó optimális magasságát. A gyermek lábát enyhén meg kell hogy emelje a lábtartó. (lásd a H2 képet)

Lábtartók rögzítése:A végleges pozícióban nyomja be a rögzítő csapot (lásd H3 kép 1. pozíció). A csapnak a hátsó oldalon kisebb ellenállással illeszkednie kell.

Fordítsa felfelé a rögzítő csapot (lásd H3 kép 2. pozíció).

Lábak rögzítése:Lazítsa meg a lábrögzítő pántot (lásd A kép 8. pozíció), helyezze a gyermek lába köré és illessze a fület a helyére. Győződjön meg róla, hogy a gyermek lába megfelelően illeszkedik a lábtámaszra.

Ülés felhelyezése/eltávolítása a kerékpárról

Az ülés eltávolításához: Nyomja meg a piros biztonsági gombot (középső kép, 9. alkatrész), miközben húzza ki az ülést tartó konzolokat a konzolt rögzítő blokkból, felfelé.

Az ülés felhelyezéséhez: Nyomja az ülést tartó acélkonzol lábait a konzolt tartó blokk furataiba, a sárga nyilaknak megfelelően. (lásd a középen lévő ábrát) Nyomja meg közben a piros biztonsági gombot (középső kép 9. alkatrész) és győződjön meg arról hogy az ülés a reteszelt pozícióba került. Ezt az jelzi, hogy a piros gombot elengedve, az visszaugrik az eredeti helyzetébe, a konzol pedig bekattan a megfelelő pozícióba.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Karbantartás: Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságosságát; különösen ügyeljen minden alkalmi sérülésre.

FONTOS: a termék nem használható, ha:

- a termék láthatóan sérült (pl.: egy baleset után)

- a biztonsági rögzítő öv és/vagy a biztonsági öv sérült és nem zárható megfelelően.

Tisztítás: az öveket, az ülést és a párnázatot enyhén szappanos langyos vízzel tisztítsa. Ne használjon erős oldatokat, vegyszereket vagy durva tisztítóeszközöket, pl.: súrolófelülettel ellátott szivacsot, vagy kefét, az ülés megkarcolását elkerülendő.

Hagyja a párnázatot megszáradni. Ne vasalja ki!

Újrahasznosítás: Tájékozódjon az újrahasznosítást érintő helyi szabályzásokról, és kövesse az utasításokat.

GARANCIA:

36 hónap a vásárlástól számítva.

Ha valamilyen hiba jelentkezik a garancia időszaka alatt, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Gyártási hiba és/vagy az alapanyag elégtelensége esetén ingyenes cseregarancia érvényes.

A gyerekülés rendeltetésszerű kezelése és karbantartása feltétele a garancia érvényesítésének!

A garancia nem érvényes használt alkatrészek, váratlan balesetek és/vagy egyéb külső tényezők, illetve helytelen összeszerelés vagy karbantartás esetén. A garancia semmilyen olyan sérülés esetén nem érvényes, ami nem gyártási- vagy anyaghibákból adódik.

FONTOS: a nyomon követhető gyártási dátum és az alapanyag típusának jelzése újrahasznosítás esetére megtalálható az ülés alja és a szorítópofák között. A szorítópofák könnyen eltávolíthatók négy csavar kicsavarozásával.

A termék gyártása során felhasznált alapanyagok 100%-a újrahasznosított.

GYÁRTJA:    Dieffe

Via Tarantelli, 6/8

46019 Viadana (Mantova) Italy

IMPORTŐR: ARANYKERÉK 2004 KFT.

5000 SZOLNOK, Karinthy út 190-192.

Tel: 56/230-786; Fax: 56/525-041

info@aranyker.hu